Bảng 2.2: Địa chỉ IP cho các thiết bị

| Thiết bị | Cổng | Địa chỉ IP | Network Mask | Default Gateway | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Router4 | Gi0/0 | 203.0.113.2 | 255.255.255.252 | 203.0.113.1 | Kết nối ISP (WAN) |
| Router4 | Gi0/1 | 192.168.100.1 | 255.255.255.252 | N/A | Kết nối Firewall Outside |
| Firewall 5506-X | Outside | 192.168.100.2 | 255.255.255.252 | 192.168.100.1 | Kết nối Router4 |
|  | Inside | 192.168.200.1 | 255.255.255.252 | N/A | Kết nối L3-Switch1 & L3-Switch2 |
|  | DMZ | 192.168.150.1 | 255.255.255.0 | N/A | Gateway vùng DMZ |
| L3-Switch1 | Gig0/0 | 192.168.200.2 | 255.255.255.252 | 192.168.200.1 | Kết nối Firewall Inside |
|  | Fa0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A | Gateway VLAN 10 – Giám Đốc |
|  | Fa0/2 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/A | Gateway VLAN 20 – Kế Toán |
|  | Fa0/3 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/A | Gateway VLAN 30 – Truyền Thông |
|  | Fa0/4 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | N/A | Gateway VLAN 40 – Nhân Sự |
|  | Fa0/5 | 192.168.50.1 | 255.255.255.0 | N/A | Gateway VLAN 50 – IT |
| L3-Switch2 | Gig0/0 | 192.168.200.3 | 255.255.255.252 | 192.168.200.1 | Kết nối Firewall Inside (dự phòng) |
|  | Fa0/1 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | N/A | HSRP Standby VLAN 10 |
|  | Fa0/2 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | N/A | HSRP Standby VLAN 20 |
|  | Fa0/3 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | N/A | HSRP Standby VLAN 30 |
|  | Fa0/4 | 192.168.40.2 | 255.255.255.0 | N/A | HSRP Standby VLAN 40 |
|  | Fa0/5 | 192.168.50.2 | 255.255.255.0 | N/A | HSRP Standby VLAN 50 |
| WEB-SERVER | Fa0/0 | 192.168.150.10 | 255.255.255.0 | 192.168.150.1 | Máy chủ Web – vùng DMZ |
| MAL-SERVER | Fa0/0 | 192.168.150.11 | 255.255.255.0 | 192.168.150.1 | Máy chủ dự phòng – vùng DMZ |
| FTP-SERVER | Fa0/0 | 192.168.150.12 | 255.255.255.0 | 192.168.150.1 | Máy chủ FTP – vùng DMZ |
| SW-GIANDOC | Gig0/0 | N/A | N/A | N/A | Access Switch – VLAN 10 |
| SW-KETOAN | Gig0/0 | N/A | N/A | N/A | Access Switch – VLAN 20 |
| SW-TRUYENTHONG | Gig0/0 | N/A | N/A | N/A | Access Switch – VLAN 30 |
| SW-NHANSU | Gig0/0 | N/A | N/A | N/A | Access Switch – VLAN 40 |
| SW-IT | Gig0/0 | N/A | N/A | N/A | Access Switch – VLAN 50 |
| SW-DMZ | Gig0/0 | N/A | N/A | N/A | Access Switch – vùng DMZ |

* Ghi chú HSRP Virtual IP (dùng chung làm Default Gateway cho thiết bị đầu cuối):

– VLAN 10 (Giám Đốc): Virtual IP = 192.168.10.254

– VLAN 20 (Kế Toán): Virtual IP = 192.168.20.254

– VLAN 30 (Truyền Thông): Virtual IP = 192.168.30.254

– VLAN 40 (Nhân Sự): Virtual IP = 192.168.40.254

– VLAN 50 (IT): Virtual IP = 192.168.50.254