Slide 1: Slide giới thiệu

Slide 2: Lời nói đầu

- Bối cảnh hiện tại: Chuyển đổi số mạnh mẽ, hạ tầng mạng là nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp.

- Thách thức: Rủi ro an toàn thông tin, các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng.

- Đặc thù doanh nghiệp: Công ty Trung Anh cần bảo vệ cơ sở dữ liệu, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu dự án và thông tin khách hàng.

- Giải pháp: Xây dựng kiến trúc mạng phân vùng bảo mật (VLAN, DMZ), kiểm soát qua Firewall và VPN trên Cisco Packet Tracer.

Slide 3: (Chương I) Tổng quan về an ninh mạng

Khái niệm: Là sự kết hợp các lớp phòng thủ (chính sách, thiết bị, phần mềm) để ngăn chặn, phát hiện và giám sát truy cập trái phép.

4 Nguyên tắc nền tảng:

  - Đặc quyền tối thiểu: Chỉ cấp quyền vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ.

  - Bảo vệ theo chiều sâu: Triển khai nhiều lớp bảo vệ độc lập.

  - Mặc định từ chối: Từ chối mọi truy cập trừ khi được cho phép rõ ràng.

  - Phân chia trách nhiệm: Không để một cá nhân kiểm soát toàn bộ hệ thống.

Slide 4: (Chương I) Các dịch vụ theo chuẩn X.800

Dịch vụ an toàn theo chuẩn X.800: Xác thực, Kiểm soát truy cập, Bảo mật dữ liệu, Toàn vẹn dữ liệu, Chống chối bỏ.

Slide 5: (Chương I) Tấn công mạng và các mối đe dọa

Hình thức tấn công:

  - Tấn công thụ động: Quan sát, thu thập, phân tích lưu lượng (Khó phát hiện).

  - Tấn công chủ động: Chèn, sửa, xóa, phát lại gói tin hoặc gây gián đoạn dịch vụ.

Các mối đe dọa phổ biến:

- Nghe lén và phân tích lưu lượng (Sniffing).

- Truy cập trái phép và giả mạo (Rogue AP/Spoofing).

- Tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS).

- Tấn công trung gian (Man-in-the-Middle).

Slide 6: (Chương I) Nội dung nghiên cứu và mục tiêu đề tài

Lý do chọn đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng an toàn cho Công ty CP Kỹ thuật và Dịch vụ Trung Anh nhằm tăng cường bảo mật, kiểm soát truy cập và giảm thiểu các rủi ro an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số..

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá rủi ro an ninh mạng doanh nghiệp.

- Nghiên cứu cơ chế bảo mật: VLAN, Firewall, ACL, NAT/PAT, VPN.

- Xây dựng mô hình phân lớp: Inside (nội bộ), DMZ (dịch vụ công khai), Guest (khách), Outside (bên ngoài).

- Thực nghiệm và kiểm chứng trên Cisco Packet Tracer.

Slide 7: (Chương II) Mô hình mạng an toàn

Khái niệm: Kiến trúc mạng tích hợp các lớp bảo vệ để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với mối đe dọa.

Mục tiêu của mô hình:

- Tính bảo mật: Ngăn chặn nghe lén thông tin nhạy cảm.

- Tính toàn vẹn: Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trái phép.

- Tính sẵn sàng: Chống lại các cuộc tấn công gây gián đoạn dịch vụ (DoS/DDoS).

Slide 8: (Chương II) Các thành phần chính trong mô hình mạng an toàn

Thiết bị Tường lửa (Firewall): Chốt chặn vành đai, ưu tiên Firewall thế hệ mới (NGFW).

Hệ thống IDS/IPS: Giám sát (IDS) và can thiệp chủ động (IPS) để chặn luồng dữ liệu độc hại.

Hệ thống NAC: Kiểm soát truy cập mạng, đảm bảo chỉ thiết bị tuân thủ chính sách mới được kết nối.

Bảo mật điểm cuối: Cài đặt EDR cho máy tính nhân viên để chống Ransomware.

Slide 9: (Chương II) Các mô hình an toàn sử dụng trong doanh nghiệp

- Mô hình phân vùng mạng và khu phi quân sự (DMZ): Tách biệt các dịch vụ công khai (Web, Mail) khỏi mạng nội bộ để khoanh vùng rủi ro.

- Mô hình phòng thủ theo chiều sâu (Defense in Depth): Xây dựng nhiều lớp bảo mật lồng nhau, áp dụng triết lý Zero Trust (luôn luôn xác minh).

- Mô hình mạng riêng ảo (VPN): Sử dụng IPsec và SSL/TLS để tạo đường truyền mã hóa cho nhân viên làm việc từ xa.

- Mô hình bảo mật không dây (WLAN): Áp dụng chuẩn 802.1X/EAP và hệ thống WIPS để phát hiện điểm truy cập giả mạo.

Slide 10: (Chương II) Cấu trúc mạng cơ bản cho Công ty CP Trung Anh

- Lớp vành đai: Định tuyến biên và lọc thô gói tin tại cửa ngõ Internet.

- Phân vùng DMZ: Vùng đệm an toàn cho đối tác và khách hàng truy cập dịch vụ.

- Lớp nội bộ (Internal): Phân đoạn mạng bằng VLAN để giới hạn vùng ảnh hưởng (Blast Radius).

- Vùng máy chủ nội bộ: Lớp sâu nhất, lưu trữ AD, File Server, Database; bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

- Remote Access Zone: Cổng VPN kết nối kỹ sư hiện trường về trụ sở.

Slide 11: (Chương II) Cơ chế hoạt động của hệ thống

- Xác thực mạnh: Kết hợp IEEE 802.1X, RADIUS và xác thực 2 yếu tố (2FA).

- Bảo mật truyền tải: Mã hóa toàn bộ luồng dữ liệu qua SSL/TLS và VPN.

- Đảm bảo tính toàn vẹn: Sử dụng chữ ký số cho văn bản kỹ thuật và kiểm tra hàm băm (Hashing).

- Giám sát và phản ứng: SIEM thu thập log tập trung; tự động kích hoạt ACL khẩn cấp khi phát hiện mã độc lây lan.

Slide 12: (Chương II) Các kịch bản triển khai

*Kịch bản 1 - Xây dựng hạ tầng nền tảng

- Nội dung: Phân chia các VLAN 10 (Giám đốc), 20 (Kế toán), 30 (Truyền thông), 40 (Nhân sự), 50 (IT).

- Thực hiện: Cấu hình đường Trunking, định tuyến liên VLAN qua SVI trên L3-Switch.

- Kết quả: Cấp phát IP tự động qua DHCP thành công, các phòng ban có thể liên lạc với nhau theo đúng sơ đồ.

*Kịch bản 2 - Đảm bảo tính sẵn sàng cao

- Cơ chế dự phòng: Sử dụng HSRP (Hot Standby Router Protocol). L3-Switch 1 là Active, L3-Switch 2 là Standby.

- An toàn lớp chuyển mạch:

  - Port Security: Chỉ cho phép 1 địa chỉ MAC hợp lệ kết nối vào 1 cổng Switch.

  - DHCP Snooping: Ngăn chặn các máy chủ DHCP giả mạo xâm nhập mạng.

- Kết quả: Khi một Core Switch bị hỏng, mạng vẫn hoạt động bình thường mà không mất kết nối.

Slide 13: (Chương II) Các kịch bản triển khai

*Kịch bản 3 - Thiết lập Firewall bảo vệ DMZ

- Nhiệm vụ: Firewall ASA đóng vai trò "cửa khẩu" kiểm soát lưu lượng giữa Inside, Outside và DMZ.

- Quy tắc: Thiết lập Security Level (Inside = 100, DMZ = 50, Outside = 0). Luồng dữ liệu chỉ được đi từ vùng tin cậy cao xuống vùng thấp.

- Kết quả: Máy chủ Web/Mail trong DMZ được bảo vệ, kẻ tấn công từ Internet không thể trực tiếp thâm nhập vào cơ sở dữ liệu nội bộ.

*Kịch bản 4 - Kiểm soát truy cập nội bộ (ACL)

- Thực thi chính sách: Áp dụng bộ luật Access Control List (ACL) để phân quyền.

- Ví dụ tiêu biểu:

  - Phòng Giám đốc được phép truy cập tất cả các vùng.

  - Các phòng ban khác bị chặn không được Ping hay truy cập vào máy tính của Giám đốc.

  - Chỉ nhân viên IT mới được quyền quản trị các Server nội bộ.

- Kết quả: Đảm bảo nguyên tắc "đặc quyền tối thiểu".

*Kịch bản 5 - Kết nối Internet và Remote Access

- NAT/PAT: Chuyển đổi dải IP nội bộ 192.168.x.x sang IP công cộng 203.0.113.x để truy cập Internet.

- VPN IPsec: Kỹ sư từ xa sử dụng VPN để truy cập tài nguyên công ty qua đường truyền mã hóa AES-256.

- Kết quả: Nhân viên làm việc linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu không bị nghe lén trên đường truyền công cộng.

Slide 14: (Chương II) Các bước thực hiện

- Bước 1: Khởi tạo Topology và quy hoạch IP

- Bước 2: Triển khai cấu trúc Layer 2

- Bước 3: Triển khai định tuyến và dự phòng Layer 3

- Bước 4: Thiết lập chốt chặn Firewall ASA

- Bước 5: Áp dụng chính sách kiểm soát và VPN

Slide 15+16: (Chương II) Thực nghiệm mô hình

Sơ đồ vật lý: Chia theo các phòng ban thực tế (Giám đốc, Kế toán, IT, Nhân sự, Lễ tân).

Sơ đồ Logic:

- Trung tâm là cụm Core Switch Layer 3.

- Chốt chặn Firewall ASA 5506-X.

- Phân vùng bảo mật theo Security Level (Inside: 100, DMZ: 50, Outside: 0)

###(Cái này b chèn ảnh trang 32 vào nhé, cái sơ đồ logic và sơ đồ vật lý ấy, có thể bỏ nội dung bên trên đi chèn ảnh vào cũng dc)

Slide 17: (Chương II) Kết quả thực nghiệm

Về hiệu suất: Luồng Ping nhanh, ổn định; khả năng chịu lỗi cao nhờ HSRP.

Về bảo mật:

  - Truy cập chéo giữa các VLAN bị chặn bởi ACL.

  - Firewall ghi nhận đầy đủ nhật ký (Logs), ngăn chặn triệt để các giao thức lạ vào vùng DMZ.

  - Kiến trúc mạng và IP thực tế được ẩn giấu an toàn qua NAT.

Slide 18: (Chương III) Kết luận

Tính khả thi: Mô hình sử dụng thiết bị phổ biến, chi phí triển khai mô phỏng 0 đồng, mang lại cái nhìn tổng quan chính xác về an ninh mạng doanh nghiệp, đáp ứng sát nhu cầu của Công ty Trung Anh.

Hướng phát triển:

- Nghiên cứu thêm về tấn công có chủ đích (APT).

- Bổ sung các giải pháp an ninh vật lý cho trung tâm dữ liệu.

- Cập nhật các tiêu chuẩn bảo mật mới từ Cisco và NIST.

Slide 19: Cảm ơn